OPCIÓN A

Ejercicio 1

a) Dibuje el diagrama de equilibrio que forman los metales Ag y Cu, cuyos puntos de fusión son 962 ºC y 1084 ºC respectivamente. Estos metales forman un eutéctico a 780 ºC con el 28% de Cu, siendo sus solubilidades máximas a 780 ºC, del 9% de Cu en Ag, y del 8% de Ag en Cu. Al bajar la temperatura desde el eutéctico, ambas solubilidades disminuyen hasta ser casi nulas a la temperatura ambiente. (1 punto)

b) Localice en el diagrama las líneas de líquidus y de sólidus. ¿Cuántas fases están presentes donde esas líneas se cortan? (1 punto)

c) Explique el concepto de varianza o grados de libertad de un sistema. Ponga un ejemplo relativo a una zona bifásica del diagrama dibujado.  (0,5 puntos)

Ejercicio 2

Un motor de ciclo Diesel de cuatro cilindros, con unas dimensiones DxC (diámetro x carrera) de 85x97 mm, y cuatro tiempos, presenta los valores de par que se expresan en la tabla:

| Nº r.p.m. | 1500 | 2000 | 2500* | 3000 | 3500 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Par motor (N·m) | 220 | 320 | 340 | 330 | 290 | 250 |

*Par máximo 340 N·m a 2500 r.p.m.

Se pide:

a) Calcular el rendimiento a 2000 r.p.m. si está consumiendo 10 kg de combustible de 41000 kJ/kg por cada hora de funcionamiento (1 punto)

b) Calcular la cilindrada y la potencia a 4000 r.p.m. (1 punto)

c) Dibujar la curva de par motor y analizar la variación de dicha curva con el número de revoluciones.        (0,5 puntos)

Ejercicio 3

En una cadena de producción se realizan tres pruebas (A, B y C) sobre el producto elaborado. Todas las piezas elaboradas han de ser recogidas por tres canales de distribución, X, Y  y Z.

X sólo acepta unidades perfectas.

Y acepta unidades que pasen dos o tres pruebas.

Z acepta unidades que pasen una o ninguna prueba.

Se pide:

a) Construir la tabla de verdad del sistema y obtener sus funciones lógicas. (1 punto)

b) Simplificarlas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas. (1 punto)

c) Principios y aplicaciones de los transductores de temperatura basados en la variación de la resistencia eléctrica. (0,5 puntos)

Ejercicio 4

Un depósito cerrado de gran sección contiene agua, y sobre ella, aire comprimido ejerciendo una presión de 5 atm. A una distancia vertical de 2 m bajo la superficie libre del líquido, hay practicado un orificio circular de 0,4 cm de diámetro, situado a 1 m sobre el suelo. La presión atmosférica es de 1 atm. Se pide:

a) Calcular la velocidad de salida del agua. (1 punto)

b) Calcular el gasto teórico. (1 punto)

c) Enunciar el teorema de Bernoulli. (0,5 puntos)

OPCIÓN B

Ejercicio 1

Para determinar la dureza Brinell de un material, se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y se ha elegido una constante k = 30. La huella obtenida en el ensayo ha sido de 2,3 mm de diámetro. Se pide:

a) Calcular la dureza Brinell del material. (1 punto)

b) Calcular la profundidad de la huella. (1 punto)

c) Explicar las diferencias entre un ensayo Brinell y otro Rockwell. (0,5 puntos)

Ejercicio 2

Un motor monocilíndrico Otto 4T cuyo volumen total en el P.M.I. es de 136,36 c.c., correspondiendo el 8,33% del mismo a la cámara de  combustión, realiza 83,33 ciclos de trabajo por segundo y entrega un par a máxima potencia de 10,55 N·m. Se pide:

a) Hallar la cilindrada y la relación de compresión. (1 punto)

b) Hallar la potencia máxima y el régimen de giro a esa potencia. (1 punto)

c) Dibujar en un diagrama P-V el ciclo de trabajo que realiza el motor, indicando las transformaciones termodinámicas que suceden. (0,5 puntos)

Ejercicio 3

a) Obtenga la tabla de verdad del siguiente circuito y la función lógica correspondiente. (1 punto)

a

b

c

y

b) Simplifique la función del apartado a) mediante el método de Karnaugh. (1 punto)

c) Indique la función lógica de un multiplexor de cuatro entradas y una salida. (0,5 puntos)

Ejercicio 4

Un cilindro de doble efecto con un émbolo de 40 mm de radio y un vástago de 30 mm de diámetro, realiza 8 ciclos en un minuto con una carrera de 350 mm. Tiene un rendimiento del 70% cuando está conectado a una red de aire de 10 bares de presión. Se pide:

a) Calcular las fuerzas efectivas en el avance y en el retroceso. (1 punto)

b) Calcular el gasto de aire en condiciones normales. (1 punto)

c) Dibujar el sistema de mando de un cilindro de doble efecto. (0,5 puntos)